[image: image1.jpg]% .
G LIPPSTADTER

OHARTSCHAUM



Anlage 3
Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH, Bertramstraße 7, 59557 Lippstadt, Tel. 02941/2808-0, Fax -80
___________________________________________________________________________________________

technisches Informationsblatt

(Expandierter Polystyrolhartschaum (EPS), flammhemmende Qualität)
Datum der 1. Ausgabe:
November 1998

Überarbeitung (Nummer, Datum)
05, 13.04.2011
Die Informationen in diesem Dokument dürfen allen, die das Produkt handhaben, zur Verfügung gestellt werden.

1.
Bezeichnung des Stoffs und Firmenbezeichnung

1.1
Bezeichnung des Stoffs

Produktname:
Lippor (Block/Formteil/Platte)
Produktcode:
EUMEPS 01 FR (-SE)

Produktart:
Thermoplast

1.2
Verwendung des Stoffs

Der Stoff wird als Dämm-/Baumaterial im Bauwesen / Straßenbau und als Verpackungsmaterial verwendet. Anwendungen, die dem Lebensmittelrecht unterliegen, sind nach wie vor ausgenommen.

1.3
Bezeichnung des Herstellers / Lieferanten (muss die Person sein, die das Produkt in 

Verkehr bringt) 

Hersteller 
Name:
Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH
Adresse:
Bertramstraße 7

59557 Lippstadt
Telefonnummer:
02941/2808-0
E-Mail-Adresse:
info@lphv.de
Website:
www.lphv.de
1.4
Notrufnummer

Hersteller/Lieferant:
02941/2808-0 (während der Bürostunden)

2. 
Mögliche Gefahren

Gefahren für den Menschen:
Keine spezifischen Gefahren

Gefahren für die Sicherheit:
Keine spezifischen Gefahren 

Gefahren für die Umwelt:
Keine spezifischen Gefahren.

3. 
Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Name:
Expandiertes Polystyrol

Synonyme:
EPS, Polyphenylethen 

CAS-Nummer für Polymerbestandteil (>97 wt-%) = 9003-53-6 (Polystyrol)

Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nummer
Gehalt
EG-Nr.
EG-Gefahr
R-Sätze
Pentan
109-66-0 und
< 2 wt.-%

F
R11

Gemischte Isomere
78-78-4

Hexabromcyclododecan
25637-99-4 oder
> 0,1 % (w/w)
247-148-4
R
50/53


3194-55-6 

oder 221-695-9

Zusätzliche Hinweise:
keine

4. 
Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Spezifische Gefahren:
Brennbar, aber keine Ausbreitung des Feuers nach Entfernen der 

Zündquelle. Zu den Verbrennungsprodukten gehörenKohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid. Rauch, der die Sichtverhältnisse verschlechtern kann, und Spuren von Styrol können 
auch freigesetzt werden.

Löschmittel:
Schaum, Sprühwasser oder Wassernebel

Trockenchemikalien, Kohlenstoffdioxid, Sand oder Erde können für kleine Brände verwendet werden

Ungeeignete Löschmittel:
Wasserstrahl

Schutzausrüstung:
Vollständige Schutzkleidung und umgebungsluftunabhängiges 
Atemschutzgerät

Zusätzliche Hinweise:
Benachbarte Produkte durch Aufsprühen von Wasser kühl halten.

5. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Nicht zutreffend
6. Handhabung und Lagerung

6.1
Handhabung

EPS-Hartschaum ist brennbar. Nach DIN 4102 Teil 1 schwerentflammbar, Baustoffklasse B1 sowie als nicht brennend abtropfend/abfallend bewertet. Beim Arbeiten mit offener Flamme sollten Feuerlöscher bereitstehen. Heißdrahtschneiden nicht in unbelüfteten Räumen.
6.2 
Lagerung

Bei sachgemäßer Lagerung keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Unverträglichkeit gegenüber organischen Lösemitteln beachten.

6.3 
Bestimmte Verwendung(en)

Nicht zutreffend

7. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Nicht zutreffend

8. Physikalische und chemische Eigenschaften
8.1
Allgemeine Informationen
Aggregatzustand:
Fester Schaum mit einer geschlossenen Zellstruktur

Form:
Block, Platte oder Formteil, bestehend aus kleinen verschmolzenen, kugeligen geschäumten Perlen

Dichte:

zirka 8 – 60 kg/m3 bei 20°C

Geruch:
Keiner

8.2
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

pH-Wert:
Neutral

Siedepunkt:
Keine

Flammpunkt:
370°C

Brandverhalten:
Euroklasse E

Dampfdruck: 
nicht relevant

Relative Dichte: 
zirka 8 – 60 kg/m3 bei 20°C

Löslichkeit:
Löslich in aromatischen Verbindungen und halogenierten 
Lösungsmitteln und Ketonen

Wasserlöslichkeit:
Unlöslich

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
nicht relevant

Viskosität:
nicht relevant

Dampfdichte:
nicht relevant

Verdunstungszahl:
nicht relevant

8.3
Sonstige Angaben

Erweichungspunkt:
85 – 100°C

Selbstentzündungstemperatur: 
450°C

9. Stabilität und Reaktivität
Das Produkt ist stabil und reaktionsträge bei normalen Anwendungs-, Lagerungs-und Handhabungsbedingungen. Es sind zu vermeiden: Temperatureinwirkung > 100 °C, Zündquellen und Lösemittel.

10. Toxikologische Angaben

Nicht toxisch
11. Umweltbezogene Angaben
11.1
Ergebnisse der Ermittlung der PBT-Eigenschaften

Dieses Produkt enthält einen Stoff, HBCD, der als für die Umwelt gefährlich eingestuft ist. Neuere Studien über Wasserorganismen haben jedoch gezeigt, dass Erzeugnisse wie z.B. PS-Schäume diesen Stoff zwar enthalten, aber nicht bezüglich Umweltgefahren eingestuft werden müssen.

11.2
Sonstige Angaben

Kleine EPS-Partikel können physikalische Auswirkungen auf aquatische und terrestrische Organismen haben.

Typische EPS-Partikel durchlaufen das Verdauungssystem von Tieren ohne chemische Veränderung.

12 Hinweise zur Entsorgung
Sicherheitsvorkehrungen:
Keine
Abfallentsorgung:
Falls möglich wiederverwerten oder recyceln.


Ansonsten Verbrennung in einer modernen Abfallverbrennungsanlage oder lizenzierten Mülldeponie.

Produktentsorgung:
Falls möglich wiederverwerten oder recyceln.


Ansonsten Verbrennung in einer entsprechenden Abfallverbrennungsanlage oder lizenzierten Mülldeponie.

Verpackungsentsorgung:
Das gesamte Verpackungsmaterial zur Wiederverwertung oder Abfallentsorgung entfernen.

Behördliche Vorschriften:
Nicht als chemischer Abfall eingestuft.

13. 
Angaben zum Transport

Kein Gefahrengut im Sinne der Transportvorschriften.

14. Sonstige Angaben
Anwendungen und Einschränkungen:
Der Stoff wird als Dämm-/Baumaterial im Bauwesen / Straßenbau und als Verpackungsmaterial verwendet. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Industrieverband Hartschaum e.V., IVH
Referat Technik
Maaßstraße 32/1
69123 Heidelberg
Telefon:
06221 776071
E-Mail

info@ivh.de
Haftungsausschluss: Diese Informationen basieren auf unserer Kenntnis bei Drucklegung und beschreiben ausschließlich die Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelterfordernisse des Produkts. Sie sind daher nicht als Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft des Produkts anzusehen.

Aktualisierte Ausgabe 13.04.2011








REACh – Fakten, 13.04.2011
Seite 1 von 5

